表1-1  项目基本情况表

| 加油站名称 |  | 那色峰海服务区北加油站建设项目 |  |  |  |  |  | 负责人 | 王朴林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 云南省曲靖市罗平那色峰海北服务区 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13908747919 |
| 安全预评价单位 |  | 昭通市鼎安科技有限公司 |  |  |  |  | 资质证书编号 |  | APJ-（云）-005 |
| 占地面积 |  | 6414.6m2 | 储存能力（柴油折半） |  | 180m3 |  |  | 加油站级别 | 一级 |
| 汽油加油机数量 |  | 4台 | 加油枪数量 |  | 16支 |  |  | 总投资 | 2000万元 |
| 柴油加油机数量 |  | 4台 | 加油枪数量 |  | 8支 |  |  |  |  |
| 车用尿素加注机 |  | 1台 | 加注枪数量 |  | 1支 |  |  |  |  |
| 建、构筑物情况 | 名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 火灾危险类别 |  | 层数 |  | 高 度（m） | 面积 |
|  | 柴油加油罩棚 | 型钢结构 | 二级 | 甲类 |  | 一层 |  | 9.85 | 552m2（投影面积） |
|  | 汽油加油罩棚 | 型钢结构 | 二级 | 甲类 |  | 一层 |  | 9.85 | 565m2（投影面积） |
|  | 站房 | 框架结构 | 二级 | 丙类 |  | 二层 |  | 7.1 | 202m2（占地面积） |
| 储 罐 情 况 | 序号 | 油品名称及编号 | 单罐容积（m3）个数 |  | 材 质 |  |  | 形 式 | 说 明 |
|  | 1 | 0#柴油 | 50m3×2 |  | SF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | - |
|  | 2 | 92#汽油 | 50m3×1 |  | SF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | - |
|  | 3 | 95#汽油 | 50m3×1 |  | SF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | - |
|  | 4 | 98#汽油 | 30m3×1 |  | SF双层罐 |  |  | 卧式埋地 | - |
| 加油站主要消防安全设施工、器具拟配置情况 |  | 名 称 | 型号、规格 |  | 数 量 |  |  | 状 况 | 备 注 |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ\ABC5 |  | 30具 |  |  | - | 站房、加油区、卸油区、油罐区 |
|  |  | 手推式干粉灭火器 | MFTZ\35 |  | 3台 |  |  | - | 柴油加油区、汽油加油区、储罐卸油区、 |
|  |  | CO2灭火器 | MT4 |  | 4具 |  |  | - | 办公室、配电室 |
|  |  | 灭火毯 | - |  | 16块 |  |  | - | 加油区、卸油区 |
|  |  | 消防沙池 | 2m3 |  | 1个 |  |  | - | 卸油区 |
| 拟设置的安全警示标识 |  | 交通限速、严禁烟火、禁止打手机、进出站箭头指示标识、禁火标、等等 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2 项目建设条件

### 1.2.1 地理位置和交通条件

拟建加油站位于云南省曲靖市罗平县罗西高速公路那色峰海北服务区内。地理坐标为东经104°25′12″，北纬24°51′。加油站东侧罗西高速，距罗平县14.8km，交通十分便利。加油站其交通地理位置见图1-1。

图1-1  拟建项目交通地理位置图

### 1.2.2 周边情况

拟建加油站位于云南省曲靖市罗平县罗西高速公路那色峰海北服务区内。拟建项目西面距项目用地红线20.7m处是罗西高速，南面16m处是服务区停车区；东北面110.3m处是服务区综合楼；东面76.2m处是服务区维修间；东南面29.8m处是垃圾房；东面23m处是服务区小车充电区；北面76m处为服务区服务区10KV供电线路进线；东北22.6m处为服务区配电室和泵房；

项目周围35m范围内无重要公共建筑物，无一、二类保护物、无铁路、无保护景点及文物古迹等。拟建加油站场地上空无架空电力线、通讯线跨越，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的防火要求。

站址周围200m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源、及水源保护区，无《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。站内设施与站外设施的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。加油站周边环境图见图1-2，其周边情况详见表1-2。